软件开发文档

一、程序功能

·本软件用于 评估 GNSS 广播星历轨道精度，主要功能包括：

·解析 RINEX 3 广播星历，提取 GPS 卫星星历参数；

·读取 SP3 精密星历，获取高精度卫星位置作为真值；

·动态选择最邻近有效星历，计算卫星位置；

对比广播轨道与精密轨道，输出误差；

生成可视化图表：单星轨道图、误差时间序列；

使用方式：

用户只需将 RINEX 和 SP3 文件放入指定目录，运行主程序即可自动生plots/、coordinates/ 两个结果文件夹。

二、编程环境

操作系统：Windows 11

开发工具：PyCharm2025.1.2和miniconda

Python 版本：≥ 3.13

依赖库：

georinex（RINEX 解析）

pandas（数据处理）

Numpy（数值计算）

matplotlib（绘图）

Os（文件操作）

- 算法实现

- 3.1 源码说明（模块化设计):

| - 文件/模块 | - 功能说明 |
| --- | --- |
| - dt_to_sow(dt) | - 将 GPS 时间（datetime）转换为周内秒（SOW） |
| - solve_kepler(M, e) | - 使用牛顿迭代法求解开普勒方程，返回偏近点角 E |
| - compute_at_toe(eph) | - 核心算法：根据广播星历参数，计算地心地固坐标系下的卫星位置（单位：km） |
| - parse_sp3(file_path)) | - 解析 SP3 文件，提取 GPS 卫星（Gxx）在各历元的位置（单位：m → 内部转为 km） |
| - main() 函数 | - 主控流程：加载数据、循环处理每颗卫星、调用计算与绘图（误差图，轨道误差图） |

- 3.2算法流程：

开始

├─ 导入必要库（georinex, pandas, numpy, matplotlib, os）

├─ 定义常量（GM, OMEGA_E, GPS_EPOCH）

├─ 定义辅助函数：

│   ├─ dt_to_sow() → datetime 转 SOW

│   ├─ solve_kepler() → 解 E

│   └─ compute_at_toe(eph) → 计算 (X,Y,Z)

├─ 定义 parse_sp3() → 返回 { 'G01': { datetime: [x,y,z] }, ... }

└─ 主程序 main():

├─ 创建输出目录：plots / coordinates

├─ 加载固定名称的 RINEX 文件（BRDC00GOP_R_20253220000_01D_MN.rnx）

│   └─ 使用 georinex 提取所有 Gxx 卫星的广播星历记录（每条含完整参数 + toe_datetime）

├─ 加载固定名称的 SP3 文件（WUM0MGXRAP_20253220000_01D_05M_ORB.SP3）

│   └─ 解析为字典：卫星 → {GPS datetime: np.array([x,y,z])}

├─ 遍历每条广播星历记录：

│   ├─ 获取 sv 和 toe_datetime

│   ├─ 匹配SP3 中是否存在同一 datetime 的位置

│   ├─ 若存在：

│   │   ├─ 调用 compute_at_toe() 得到广播位置（km）

│   │   ├─ 读取 SP3 位置（m → 转 km）

│   │   └─ 计算 3D 欧氏距离误差（米）

│   └─ 存储误差、坐标等信息

├─ 保存广播坐标至 coordinates/{sv}_toe_coordinates.csv

├─ 绘制单星 Toe 误差图 → plots/{sv}_error.png

├─ 绘制所有卫星 Toe 误差叠加图 → plots/all_satellites_error.png

├─ 计算并导出统计结果：

└─ 打印完成信息

结束